РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Сетевой коммутатор (управляемый, уровень L2/L3)

Версия документа: 1.0

Дата: 12.09.2026

# Аннотация

Настоящее руководство администратора предназначено для лиц, ответственных за развёртывание, настройку и последующее сопровождение управляемого сетевого коммутатора в локальной вычислительной сети организации. В документе описаны требования к аппаратному обеспечению, порядок физического и логического подключения устройства, последовательность первоначальной настройки, принципы разграничения ролей и прав доступа, регламент технического обслуживания аппаратной и программной частей, а также процедуры резервного копирования конфигурации и аварийного восстановления работоспособности. Руководство носит универсальный характер и не привязано к конкретному производителю оборудования; при использовании конкретной модели коммутатора отдельные команды и пункты меню необходимо сверять с документацией производителя.

# Термины и определения

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Коммутатор (свитч) | Сетевое устройство канального уровня, предназначенное для соединения узлов локальной сети и коммутации кадров Ethernet между портами. |
| VLAN (Virtual Local Area Network) | Виртуальная локальная сеть — логическая группа портов/устройств, изолированная от других сегментов на канальном уровне. |
| CLI (Command Line Interface) | Интерфейс командной строки, используемый для конфигурирования и диагностики устройства. |
| Консольный порт | Физический интерфейс (RS-232/USB) для локального подключения к устройству и первичной настройки. |
| SSH (Secure Shell) | Защищённый протокол удалённого управления устройством по сети. |
| ACL (Access Control List) | Список контроля доступа — набор правил фильтрации трафика по портам/адресам/протоколам. |
| Прошивка (firmware) | Программное обеспечение, встроенное в устройство и обеспечивающее его работу. |
| MIB / SNMP | Протокол и база управляемых объектов, используемые для мониторинга устройства сторонними системами. |
| Резервное копирование конфигурации | Процесс сохранения текущей конфигурации устройства во внешний файл для последующего восстановления. |

# Содержание

Аннотация	2

Термины и определения	3

Введение	5

1. Назначение	6

2. Требования к аппаратному обеспечению	6

3. Подключение	7

4. Разворачивание системы	7

5. Первоначальная настройка	8

5.1 Учётные записи и парольная политика	8

5.2 Сегментация сети (VLAN)	8

5.3 Резервирование топологии и безопасность портов	8

5.4 Управление и мониторинг	9

6. Заведение ролей	9

7. Техническое обслуживание	9

7.1 Техническое обслуживание аппаратного обеспечения	9

7.2 Техническое обслуживание программного обеспечения	10

8. Резервное копирование	10

9. Аварийное восстановление	11

Заключение	13

Список использованных источников	13

Приложения	13

# Введение

Управляемые коммутаторы являются ключевым элементом инфраструктуры локальных вычислительных сетей, обеспечивая коммутацию трафика, сегментацию сети средствами VLAN, приоритизацию трафика (QoS), защиту от несанкционированного доступа и возможность централизованного мониторинга. Корректная настройка и регулярное обслуживание коммутатора напрямую влияют на отказоустойчивость и безопасность сети в целом.

Настоящий документ адресован системным администраторам и инженерам технической поддержки, впервые вводящим коммутатор в эксплуатацию либо осуществляющим его плановое сопровождение. Материал изложен в порядке, соответствующем жизненному циклу устройства: от проверки аппаратных требований до процедур аварийного восстановления.

# 1. Назначение

Коммутатор предназначен для объединения конечных узлов, серверов и сетевого оборудования в единую локальную сеть с возможностью логической сегментации трафика. Основные функции устройства:

- коммутация кадров Ethernet между портами на основе таблицы MAC-адресов;

- сегментация сети средствами VLAN (IEEE 802.1Q) для изоляции трафика различных подразделений/сервисов;

- агрегирование каналов (Link Aggregation, LACP) для повышения пропускной способности и отказоустойчивости;

- приоритизация трафика (QoS) для критичных к задержкам сервисов (голос, видео);

- защита порта (Port Security, 802.1X) и фильтрация трафика (ACL);

- удалённое управление и мониторинг по протоколам SSH, HTTPS, SNMP;

- резервирование топологии протоколами STP/RSTP/MSTP.

Область применения — серверные помещения, узлы связи, рабочие сегменты локальной сети предприятия. Документ не описывает функциональность специализированных решений (маршрутизаторы ядра, межсетевые экраны) и ограничивается задачами администрирования коммутатора уровня доступа/распределения.

# 2. Требования к аппаратному обеспечению

Перед вводом коммутатора в эксплуатацию необходимо убедиться в соответствии условий размещения и сопутствующего оборудования следующим требованиям:

- Электропитание: соответствие параметров сети электропитания (напряжение, частота) паспортным данным устройства; наличие источника бесперебойного питания (ИБП) для устройств, обеспечивающих критичные сегменты сети.

- Условия размещения: температура и влажность в пределах, указанных в технической документации на устройство; установка в телекоммуникационном шкафу (стойке) стандарта 19" с соблюдением требований по вентиляции.

- Кабельная инфраструктура: соответствие категории кабеля (Cat 5e/6/6a) требуемой скорости портов; наличие оптических модулей (SFP/SFP+) при использовании оптических линий.

- Рабочее место администратора: компьютер с терминальным клиентом (поддержка последовательного порта/USB) и веб-браузером для доступа к веб-интерфейсу управления.

- Сетевая инфраструктура: выделенный адрес управления (IP) и, при необходимости, отдельный VLAN управления (Management VLAN), изолированный от пользовательского трафика.

Рекомендуется заранее подготовить опись комплекта поставки (само устройство, кабель питания, консольный кабель, крепёжные комплекты, документация) и сверить её с фактическим содержимым упаковки.

# 3. Подключение

Первоначальное подключение выполняется в следующем порядке:

- Установить коммутатор в телекоммуникационный шкаф/стойку и закрепить в соответствии с инструкцией производителя.

- Подключить кабель электропитания к устройству и к сети электропитания (либо к ИБП).

- Для локальной первоначальной настройки подключить рабочую станцию к консольному порту устройства при помощи консольного кабеля и открыть терминальную сессию (параметры по умолчанию, как правило: 9600 бод, 8 бит данных, без чётности, 1 стоп-бит — уточняются в документации производителя).

- Подключить сетевые кабели к портам передачи данных согласно схеме коммутации; порт(ы) восходящей линии (uplink) к вышестоящему оборудованию рекомендуется подключать после завершения базовой настройки безопасности.

- Включить питание устройства и дождаться завершения процедуры самотестирования (POST) и загрузки операционной системы устройства.

После первого включения рекомендуется зафиксировать серийный номер, версию аппаратного обеспечения и заводскую версию программного обеспечения устройства в учётной документации (паспорте оборудования).

# 4. Разворачивание системы

Под разворачиванием системы понимается приведение коммутатора из заводского состояния в состояние, готовое к включению в производственную сеть. Рекомендуемая последовательность действий:

- Выполнить сброс устройства к заводским настройкам, если оно ранее использовалось или имеет неизвестную конфигурацию.

- Проверить и при необходимости обновить версию программного обеспечения (прошивки) до рекомендованной производителем стабильной версии (см. раздел 7.2).

- Задать имя устройства (hostname), соответствующее принятой в организации схеме именования оборудования.

- Настроить системное время устройства (вручную либо через NTP-сервер) и часовой пояс — корректные метки времени критичны для анализа журналов событий.

- Настроить интерфейс управления (IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию) в выделенном VLAN управления.

- Отключить неиспользуемые сервисы и протоколы (например, Telnet, HTTP без шифрования, неиспользуемые протоколы обнаружения соседей), оставив только необходимые защищённые протоколы управления (SSH, HTTPS).

- Зафиксировать выполненные шаги и итоговую конфигурацию в системе учёта конфигураций (CMDB) организации.

# Пример (обобщённый псевдо-CLI)

      switch(config)# hostname SW-ACCESS-01

      switch(config)# clock timezone MSK 3

      switch(config)# ntp server 10.0.0.1

      switch(config)# interface vlan 99

      switch(config-if)# ip address 10.0.99.10 255.255.255.0

      switch(config)# no service telnet

      switch(config)# service ssh

# 5. Первоначальная настройка

После разворачивания базовой системы выполняется настройка функциональных параметров, необходимых для работы в производственной сети:

## 5.1 Учётные записи и парольная политика

- сменить пароль(и) по умолчанию на локальную учётную запись администратора;

- настроить минимальные требования к сложности пароля и срок его действия в соответствии с политикой информационной безопасности организации;

- при наличии централизованной системы аутентификации (AAA/RADIUS/TACACS+) настроить взаимодействие коммутатора с ней.

## 5.2 Сегментация сети (VLAN)

- создать необходимые VLAN в соответствии со схемой сегментации сети (пользовательские сегменты, серверный сегмент, VLAN управления, VLAN для IP-телефонии и т.д.);

- назначить порты в соответствующие VLAN (access) либо настроить транковые порты (trunk) со списком разрешённых VLAN;

- задать native VLAN для транковых портов, отличный от VLAN по умолчанию (VLAN 1), в целях безопасности.

## 5.3 Резервирование топологии и безопасность портов

- включить протокол связующего дерева (STP/RSTP/MSTP) при наличии избыточных связей во избежание петель коммутации;

- включить BPDU Guard/Root Guard на портах доступа для защиты от некорректного подключения постороннего сетевого оборудования;

- настроить Port Security (ограничение числа MAC-адресов на порту) на портах подключения конечных пользователей;

- отключить неиспользуемые физические порты либо перевести их в изолированный VLAN.

## 5.4 Управление и мониторинг

- настроить журналирование событий (syslog) с отправкой на выделенный сервер сбора логов;

- настроить SNMP (предпочтительно версии 3 с аутентификацией и шифрованием) для интеграции с системой мониторинга;

- настроить баннер предупреждения (login banner) о правомерном использовании устройства при подключении к консоли управления.

# 6. Заведение ролей

Разграничение прав доступа к управлению коммутатором должно строиться на принципе минимально необходимых привилегий. Рекомендуется выделять следующие роли:

| Роль | Уровень доступа | Типовые задачи |
| --- | --- | --- |
| Администратор (full access) | Полный доступ к конфигурации, включая управление учётными записями | Настройка, обновление ПО, управление ролями, аварийное восстановление |
| Оператор (read-write, ограниченный) | Изменение отдельных параметров (VLAN, порты) без доступа к учётным записям и системным настройкам | Плановые изменения коммутации по заявкам |
| Наблюдатель (read-only) | Просмотр конфигурации, состояния портов, журналов | Мониторинг, диагностика, аудит |

Практические рекомендации по заведению ролей:

- Использовать именованные учётные записи для каждого администратора вместо общей учётной записи — это обеспечивает возможность аудита действий по журналам.

- Привязать локальные и/или централизованные (RADIUS/TACACS+) роли к группам уровней привилегий, поддерживаемым программным обеспечением устройства.

- Ограничить доступ к консоли управления по списку разрешённых IP-адресов/подсетей (management ACL).

- Периодически (не реже одного раза в квартал) пересматривать список учётных записей и уровень их привилегий, отключая неиспользуемые записи.

- Вести отдельный журнал выдачи и отзыва прав доступа к сетевому оборудованию.

# 7. Техническое обслуживание

Регламент технического обслуживания коммутатора включает работы с аппаратной и программной частями устройства и выполняется на регулярной основе, а также по факту выявления неисправностей.

## 7.1 Техническое обслуживание аппаратного обеспечения

- периодический визуальный осмотр устройства и кабельных соединений (не реже 1 раза в месяц);

- контроль температуры устройства и состояния вентиляции/охлаждения в шкафу (стойке);

- проверка индикации портов и модулей (наличие ошибок, отсутствие деградации линков);

- очистка от пыли вентиляционных отверстий и, при наличии, замена/чистка фильтров в соответствии с регламентом производителя;

- контроль состояния источников бесперебойного питания, обслуживающих устройство;

- плановая проверка контактных соединений и патч-кордов, замена повреждённых кабелей.

## 7.2 Техническое обслуживание программного обеспечения

- контроль версии программного обеспечения (прошивки) и своевременная установка обновлений безопасности по результатам анализа бюллетеней производителя;

- тестирование обновлений на стендовом/некритичном оборудовании перед применением на производственных устройствах;

- сохранение резервной копии конфигурации перед любым обновлением программного обеспечения (см. раздел 8);

- периодический аудит конфигурации на соответствие принятым стандартам безопасности (сравнение с эталонной конфигурацией);

- анализ журналов событий (syslog) на предмет ошибок оборудования, попыток несанкционированного доступа и деградации портов;

- контроль сроков действия сертификатов, используемых для HTTPS/SSH управления.

Рекомендуемая периодичность основных работ приведена в таблице ниже.

| Вид работ | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр, контроль индикации | Ежемесячно | Администратор |
| Анализ журналов событий | Еженедельно | Администратор |
| Резервное копирование конфигурации | После каждого изменения | Администратор |
| Аудит учётных записей и прав доступа | Ежеквартально | Администратор ИБ |
| Проверка/установка обновлений ПО | По регламенту, не реже 1 раза в полугодие | Администратор |

# 8. Резервное копирование

Резервное копирование конфигурации коммутатора — обязательная процедура, обеспечивающая возможность быстрого восстановления работоспособности устройства после сбоя, ошибочного изменения настроек или выхода оборудования из строя.

- Резервная копия текущей конфигурации создаётся в виде текстового файла (экспорт конфигурации) и сохраняется на выделенном сервере резервного копирования либо в системе управления конфигурациями сети.

- Резервное копирование выполняется в обязательном порядке: перед плановыми изменениями конфигурации, перед обновлением программного обеспечения и по регулярному расписанию (автоматически, например средствами TFTP/SFTP-выгрузки по расписанию).

- Копии конфигурации хранятся с указанием даты, версии программного обеспечения устройства и краткого описания внесённых изменений (журнал версий).

- Рекомендуется хранить не менее трёх последних резервных копий для каждого устройства, а также отдельно — последнюю заведомо рабочую («эталонную») конфигурацию.

- Помимо конфигурации, рекомендуется резервировать образ используемой версии программного обеспечения (прошивки) на случай необходимости отката.

# Пример (обобщённый псевдо-CLI)

      switch# copy running-config tftp://10.0.0.20/backups/sw-access-01_2026-09-12.cfg

      switch# copy running-config startup-config

Доступ к хранилищу резервных копий должен быть ограничен кругом лиц, ответственных за администрирование сетевой инфраструктуры, поскольку файл конфигурации может содержать сведения об адресации сети и параметрах безопасности.

# 9. Аварийное восстановление

В случае отказа коммутатора, повреждения конфигурации или иного инцидента, приводящего к нарушению работоспособности устройства, восстановление выполняется в следующем порядке:

- Зафиксировать факт и предполагаемую причину инцидента (отказ электропитания, аппаратная неисправность, ошибочное изменение конфигурации, внешнее воздействие).

- При аппаратном отказе — выполнить замену устройства на резервный/аналогичный коммутатор из состава склада ЗИП (запасных частей).

- Восстановить на устройстве последнюю актуальную резервную копию конфигурации (см. раздел 8), предварительно проверив соответствие версии программного обеспечения.

- Проверить работоспособность всех критичных сервисов, использующих данное устройство (доступность узлов сети, корректность VLAN, работа резервированных линий связи).

- Уведомить заинтересованные подразделения о завершении восстановительных работ и снятии инцидента.

- Провести разбор инцидента (post-mortem): определить первопричину, оценить достаточность резервных копий и при необходимости скорректировать регламент технического обслуживания и мониторинга.

Для минимизации времени простоя рекомендуется заблаговременно подготовить:

- резервное (подменное) устройство того же класса, настроенное в режиме ожидания либо готовое к быстрой конфигурации;

- актуальную схему сети и таблицу коммутации портов (какой порт к какому устройству/розетке подключён);

- контактные данные технической поддержки производителя и/или поставщика оборудования, а также сведения о гарантийных обязательствах.

# Заключение

Соблюдение изложенных в настоящем руководстве требований к развёртыванию, настройке, разграничению прав доступа и техническому обслуживанию управляемого коммутатора позволяет обеспечить стабильную и безопасную работу сетевой инфраструктуры организации. Регулярное резервное копирование конфигурации и заранее отработанный порядок аварийного восстановления существенно снижают время простоя сети в случае нештатных ситуаций. При эксплуатации конкретной модели оборудования настоящее руководство должно применяться совместно с официальной документацией производителя.

# Список использованных источников

1. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

2. IEEE Std 802.1Q — Bridges and Bridged Networks (VLAN).

3. IEEE Std 802.1D/802.1w/802.1s — Spanning Tree Protocol и его модификации.

4. RFC 3411–3418 — Simple Network Management Protocol (SNMP) version 3.

5. Техническая документация производителя используемой модели коммутатора (руководство пользователя, руководство по командам CLI).

# Приложения

Приложение А. Форма журнала учёта изменений конфигурации коммутатора.

| Дата | Исполнитель | Описание изменения | Ссылка на резервную копию |
| --- | --- | --- | --- |